Spis treści:

I .   CZĘŚĆ OGÓLNA

1.SPIS TREŚCI…………………………………………………………………………2

II . PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.	DANE OGÓLNE, PRZEDMIOTU INWESTYCJI……………………………..	3

2.	STAN ISTNIEJĄCY…………………………………………………………….	3

3.	ZAKRES OPRACOWANIA…………………………………………………….	4

4.	BILANS TERENU……………………………………………………………….	4

5.	OCHRONA ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ…….	5

6.	OKREŚLENIE WPŁYWU EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ……………………	5

7.	ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA…………………………………………5

8.	OBSZAR ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI…………………………………6

III . PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU GOSPODARCZEGO - CZĘŚĆ OPISOWA

1.	OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO…………………………………………………	7

2.	OCENA STANU TECHNICZNEGO……………………………………………8

3.	ZAKRES PRAC REMONTOWYCH……………………………………………	9-12

4.	KONSTRUKCJA I OBLICZENIA STATYCZNE………………………………	14-15

5.	PLAN BIOZ……………………………………………………………………...	16-19

IV . PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU GOSPODARCZEGO - CZĘŚĆ RYSUNKOWA..................................................................................................................20-22

1.	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- RYS . NR 0

2.	INWENTARYZACJA – RYS NR 1

3.          PROJEKT REMONTU - RYS NR . 2

I . PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

# DANE OGÓLNE -  PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu w związku 
z przebudową budynku gospodarczego. Działka inwestycji znajduje się przy ul. Lipowej  w Dobroszowie Wielkim. Teren działki poza przedmiotowym budynkiem nie jest zabudowany.

Rys. 1. Lokalizacja inwestycji w miejscowości Dobroszów Wielki

# STAN ISTNIEJĄCY

  - Zagospodarowanie działki

Teren inwestycji znajduje się przy ul. Lipowej w Dobroszowie Wielkim. Powierzchnia terenu w granicach inwestycji posiada ukształtowanie 
z deniwelacją rzędu 0,2 m z obniżeniem terenu w kierunku zachodnim ( skarpa). Teren inwestycji stanowi teren nie utwardzony, na terenie działki występują drzewa. Teren inwestycji znajduje się w strefie obsługi sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i energetycznej. Działka jest zabudowana.

  - Komunikacja

Dostęp do drogi publicznej ul. Lipowa dz. nr 12/12  poprzez istniejący zjazd.

  - Warunki gruntowe

# Remontowany budynek zaliczany jest do pierwszej kategorii geotechnicznej,

# która obejmuje posadawianie niewielkich obiektów budowlanych, o statycznie

# wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych, w

# przypadku których możliwe jest zapewnienie minimalnych wymagań na podstawie

# doświadczeń i jakościowych badań geotechnicznych, których wartości parametrów

# geotechnicznych można określać przy wykorzystaniu lokalnych zależności

# korelacyjnych.Na działce występują proste warunki gruntowe. Warstwy gruntu są jednorodne genetycznie i litologicznie, równoległe do powierzchni terenu nie obejmują mineralnych gruntów słabonośnych, gruntów organicznych i nasypów

# niekontrolowanych. Do 0,50 m poniżej poziomu warstwa piasku drobnego poniżej

# grunty piaskowo-żwirowe. Nie występują niekorzystne warunki geologiczne.

# Ze względu na charakter remontowanego obiektu oraz warunki

# gruntowe nie istnieje potrzeba projektowania odwodnień.

  - Zieleń

Na terenie działki występują drzewa oraz krzewy.

  - Ogrodzenie terenu inwestycji

Działka nie posiada ogrodzenia.

  - Uzbrojenie terenu

Na terenie inwestycji lub w jej najbliższym sąsiedztwie znajdują się:

- sieć wodociągowa

- sieć kanalizacyjna

- linia energetyczna

# ZAKRES OPRACOWANIA

  - Zagospodarowanie terenu

Główny wjazd na teren działki poprzez istniejący zjazd z ul. Lipowej. Nie przewiduje się budowy dodatkowych chodników lub ciągów jezdnio-pieszych. Poza istniejącym budynkiem, pozostały teren projektuje się pozostawić jako zielony, nie przewiduje się wycinki drzew czy krzewów.

  - Zabudowa terenu

Na terenie działki nie przewiduje się budowy nowych obiektów, istniejąca zabudowa to:

- isnt. budynek gospodarczy projektowany do odbudowy.

  - Elementy małej architektury

- Ogrodzenie – nie projektuje się ogrodzenia

  - Rozbiórka i wycinka drzew

W związku z przedmiotową inwestycją nie przewiduje się wycinki drzew.

  - Zieleń

Teren poza inwestycją, który nie będzie zagospodarowany należy zniwelować a po wykonaniu prac budowlanych należy obsiać trawą.

  - Ukształtowanie terenu

Przewiduje się wyrównanie terenu w miejscu projektowanej inwestycji.

  - Komunikacja

Bez zmian – poprzez istniejący zjazd do ul. Lipowej

  - Ogrodzenie

Ogrodzenie zgodnie z pkt. 3c.

# BILANS TERENU

| Element zagospodarowania działki | Powierzchnia | Procent |
| --- | --- | --- |
| Powierzchnia działki | 7167 m2 | 100% |
| Powierzchnia zabudowy istn. budynku | 71,35 m2 | 0,99% |
| Powierzchnia biologicznie czynna | 7095,65m2 | 99,01% |

# OCHRONA ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

Działka inwestycji znajduje się poza ochroną konserwatora zabytków. Jednocześnie należy zaznaczyć, że o wszystkich znalezionych na terenie inwestycji przedmiotach o charakterze zabytkowym należy poinformować właściwego konserwatora zabytków lub Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego.

# OKREŚLENIE WPŁYWU EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ

Teren, na którym lokalizuje się inwestycję nie znajduje się w zasięgu wpływów eksploatacji górniczej.

# ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA

# Przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczona do mogących pogorszyć stan środowiska

naturalnegoW związku z funkcją obiektu nie przewiduje się zapotrzebowania na wodę i nie przewiduje się odprowadzania ścieków. Nie przewiduje się emisji zanieczyszczeń gazowych oraz powstawania odpadów szkodliwych dla środowiska. Nie przewiduje się w budynkach źródeł wibracji, promieniowania, pola elektromagnetycznego, hałasu itp.

Projektowany obiekt nie wpłynie w sposób negatywny na istniejący drzewostan, wody powierzchniowe i podziemne.

Projektowana inwestycja nie jest ujęta w katalogu przedsięwzięć określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz.U. Nr 213, poz. 1397) w sprawie określenia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

# OBSZAR ODDZIAŁYWANIA

1. Do wyznaczenia obszaru oddziaływania projektowanego obiektu uwzględniono

następujące akty prawne:

a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz.730) – PB; art.3, pkt 20: obszar oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu;

b) ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz.

U.2017 poz. 1073, ze zm) – PZP;

c) ustawa z dn. 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U.2017 poz.2222 ze zm.) –DP;

d) Rozporządzenie MI z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U.2015 poz.1422  ze zm.) – WT;

e) Rozporządzenie RM z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2010.213.1397 ze zm.) – OŚ;

| Nr ewidencyjny działki | Podstawa formalno-prawna włączenia do obszaru objętego oddziaływaniem | Uwagi |
| --- | --- | --- |
| 12/12 | §12 i §18-23 Warunków technicznych | - przedmiotowy budynek gospodarczy jest zlokalizowany zgodnie z WT - działki sąsiednie: Dz.nr 144/2 – działki niezabudowane – odległość zabudowy 12 m. Dz. nr 12/13 – działka zabudowana bud. gospodarczymi odległość 3,2 m i 1,9 m – bez zmian. |
|  | §13.1 Warunków technicznych | - obszar przesłaniania zawarty jest w granicy działki, przedmiotowy obiekt nie przesłania budynków zlokalizowanych w pobliżu inwestycji – budynek gospodarczy po remoncie parterowy o wys. 3,86 m ( budynek niski) |
|  | §18 i 19 Warunków technicznych | - miejsca postojowe dla przedmiotowej inwestycji – bez zmian zgodnie z WT. - bez zmian |
|  | §23.1 Warunków technicznych | - miejsce gromadzenia odpadów zostało zaprojektowane zgodnie z WT – bez zmian |
|  | §36 Warunków technicznych | - odległość pokryw stud. kanalizacyjnej – bez zmian |
|  | §60 Warunków technicznych | - obszar zacieniania zawarty jest w granicy działki, przedmiotowy obiekt nie powoduje zacienienia obszarów poza działką inwestycji, - wysokość 3,6 m. |
|  | §271-273 i 213 Warunków technicznych | przedmiotowy budynek został prawidłowo usytuowany ze względu na bezpieczeństwo pożarowe oraz zgodnie z przepisami szczegółowymi zawartymi w §272 i §273. - dach budynku wykonany z materiału NRO - ściany zewnętrzne budynku nie będące ścianami OP- wykonane są z materiałów NRO. |

Obszar oddziaływania projektowanej przebudowy budynku gospodarczego mieści się w całości na działce nr  12/12.

II . PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU GOSPODARCZEGO - CZĘŚĆ OPISOWA

##### OPIS TECHNICZNY

do projektu przebudowy budynku gospodarczego, obręb ewidencyjny 0005 Dobroszów Wielki,  dz. nr 12/12, gm. Nowogród Bobrzański

- PODSTAWA OPRACOWANIA

  - Wytyczne inwestora

  - Mapa sytuacyjna

  - Obowiązujące normy i normatywy.

- PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy budynku gospodarczego w miejscowości Dobroszów Wielki gmina Nowogród Bobrzański na działce nr 12/12.  Projekt obejmuje rozwiązania konstrukcyjno – materiałowe projektowanej przebudowy jednej z uszkodzonych ścian budynku. Obiekt wykorzystywany jest jako obiekt gospodarczy - hydrofornia. Program użytkowy po remoncie budynku pozostanie bez zmian. Remont ma za zadanie przywrócenie budynku do użytkowania z usunięciem zagrożeń.

2.1. Przedmiot i podstawa opracowania.

1. Przedmiotem opracowania jest przebudowa jednej ze ścian budynku gospodarczego w miejscowości Dobroszów Wielki dz. nr 12/12, gm. Nowogród Bobrzański. Budynek wybudowany został w latach 70 XX wieku. Budynek parterowy, wykonany jest w technologii tradycyjnej- murowanej z dachem z płyt panwiowych. Budynek bez podpiwniczenia. Budynek nie zalicza się do obiektów z  miejscami pracy z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe zalicza się do budynków magazynowych PM.

fot. Nr 1

3. Dane techniczne budynku istniejącego:

Powierzchnia zabudowy – 71,35 m ²

Powierzchnia użytkowa – parter  = 61,77  m ²

Kubatura   –  208,16 m ³

Wysokość pom: 3,37 m

Wysokość do szczytu – 3,86m

5. Ocena stanu technicznego

W oparciu o opis stanu istniejącego oraz ocenę podstawowych elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych budynku, można stwierdzić co następuje:

1. Ławy fundamentowe w stanie dobrym, pod ścianą szczytową z prawdopodobnymi uszkodzeniami ( pęknięcie i przemieszczenie) .

2. Ściany murowane budynku w części parterowej z cegły ceramicznej pełnej i pustaków żuzlobetonowych w stanie dobrym w części ściany szczytowej w stanie złym, część ściany szczytowej- należy rozebrać z uwagi na pęknięcia i rozwarstwienia.

3. Strop z płyt panwiowych bez uszkodzeń.

4. Pokrycie dachowe z papy projektuje się do generalnego remontu z wymianą obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych. Projektuje się odprowadzenie wód opadowych poza obrys budynku poprzez korytka odwadniające.

5. Stolarka drzwiowa i okienna w stanie średnim projektuje się do remontu i wymiany

6. Instalacje wewnętrzne – bez uszkodzeń – pozostawia się w stanie istniejącym.

5. Stan podłoża gruntowego nośny – bez uszkodzeń

Fot. Nr 2 – Spękania od otworu drzwiowego do narożnika budynku na dł. 2 m szczelina 4-5 cm

Fot. Nr 3. W/w spękanie widoczne przy narozniku budynku

Fot. Nr 4. Ściana szczytowa – pęknięcia poziome, rozwarstwienia poszczególnych warstw.

Fot. Nr 5. Pęknięcia narożnika ściany szczytowej budynku z drugiej strony.

Wnioski - stan techniczny podstawowych elementów konstrukcyjnych, tj. ław

fundamentowych, ścian nośnych murowanych w części parteru budynku gospodarczego będącym przedmiotem opracowania dobry z wyjątkiem ściany szczytowej, którą projektuje się przebudować a fundament podbić betonem.

Instalacje wewnętrzne – bez zmian. Konstrukcja budynku spełnia warunki zapewniające nie przekroczenie stanów granicznych nośności oraz stanów granicznych przydatności do użytkowania w żadnym z jego elementów i w całej konstrukcji pod warunkiem wykonania projektowanej przebudowy. Stwierdzam, że budynek gospodarczy położony na działce nr ew. gr. 12/12 w Dobroszowie Wielkim, kwalifikuje się do użytkowania jedynie po przeprowadzeniu przebudowy.

6. Zakres przebudowy budynku gospodarczego:  W związku z uszkodzeniami ściany szczytowej – projektuje się rozbiórkę części ściany szczytowej budynku i jej odbudowę z cegły kratówki na zaprawie cementowo-wapiennej. W wyniku przebudowy budynek gospodarczy nie zmieni swoich wymiarów zewnętrznych. Powierzchnia zabudowy pozostanie bez zmian. W wyniku przebudowy ścian nie zmieni się kubatura budynku.

6.1. Roboty murarskie i betonowe

Po rozbiórce w/w elementów projektuje się podmurowanie ścian parteru z podbiciem fundamentów betonem C 20/25. Nad ostatnią warstwą muru szczelinę uszczelnić poprzez wciśnięcie zaprawy montażowej z tuby.

6.2. Roboty dekarskie

Projektuje się wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej na podkładzie z papy perforowanej – podkładowej. Projektuje się  nowe obróbki blacharskie i orynnowanie z blachy stalowej ocynkowanej.

6.3. Posadzki

- posadzki na parterze w budynku bez zmian. Rysy i pęnkiecia projektuje się uszczelnić masą szpachlową i kitem plastycznym.

6.4. Zabezpieczenie elementów konstrukcyjnych

Przed przystapieniem do robót naprawczych i remontowych – projektuje się zabezpieczenie istniejącej konstrukcji stropów steplami. Projektuje się rozpory stalowe z rozmieszczeniem wewnatrz budynku w dwóch rzędach, rozpory układać na brusach drewnianych gr min 5 cm. podkłady stosować na podłoże i pod płyty panwiowe. Układ płyt stropowych jest równoległy do przebudowywanej ściany. Podstęplować należy również zadaszenie z płyty żelbetowej nad wejściem.

6.5. Istniejąca stolarka okienna i drzwiowa – bez zmian na parterze, istniejące projekuje się do remontu jedne do wymiany na nowe.

6.6. Tynki wewnętrzne, roboty malarskie.

- tynki wewnętrzne istniejące- stan średni – miejsca porażone do skucia. Uzupełnienia i nowe tynki w części środkowej budynku wykonywać jako cementowo wapienne kat. III – nie stosować gładzi gispsowych.

- roboty malarskie – istniejące farby do zeskrobania. Roboty malarskie  wykonać w technice wapiennej x 2 z przygotowaniem powierzchni.

7. Roboty remontowe zewnętrzne:

7.1. Elewacja – roboty zewnętrzne – projektuje się naprawę tynków zewnętrznych z zastosowaniem tynków cementowo-wapiennych i malowaniem farba emulsyjną zewnętrzna.

7.2. Pokrycie dachowe – istniejące pokrycie na połaci dachu z papy projektuje się do rozebrania. Rozbórkę przeprowadzić z zastosowaniem zasad bezpieczeństwa dla tych prac. Nowe pokrycie projektuje się wykonać jako pokrycie z papy terozgrzewalnej na podkładzie z papy perforowanej.

- wymiana obróbek blacharskich, wymiana istniejącego odwodnienia z dachu na na stalową z blachy ocynkowanej gr. 0,55/0,70 oraz wymiana rynien i rur spustowych z blachy na stalowe ocynkowanej z odprowadzeniem wód opadowych na teren działki.

Zalecenia końcowe:

Podane w rysunkach wymiary wykonawca skoryguje o pomiar wykonany z natury uwzględniając niezbędne tolerancje technologiczne zapewniając możliwość montażu zamocowań.

Normy i przepisy:

• PN-M-80026   Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia

• PN-M-82054   Śruby, wkręty i nakrętki stalowe ogólnego przeznaczenia  wymagania i badania

• PN-M-82054-03  Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów.

• PN-70/B-10100- Wykonanie tynków

• PN-B-02361:2010 – Pokrycia dachowe

• PN-_EN 14783:2013-07 Blachy

8.PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE

8.Podstawa opracowania

Projekt konstrukcyjny wykonano w oparciu o następujące normy:

- PN-82/B-02000;/B-02003 Obciążenia budowli

- PN-77/B-02011:177/az1:2009 Obciążenie wiatrem

- PN-80/B-02010:1980/az1:2006 Obciążenie śniegiem

- PN-B-03020:1981 Grunty budowlane – posadowienie bezpośrednie budowli

- PN-81/B-03150:2000 Konstrukcje drewniane

- PN-84/B03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone

- PN-81/B-03020 Posadowienie bezpośrednie budowli

8.2.Warunki gruntowo-wodne

Wobec płytkiego posadowienia obiektu oraz założonych gruntów wodoprzepuszczalnych  przyjęto, że wody gruntowe zalegają poniżej fundamentów i nie będą miały wpływu na warunki posadowienia ist. budynku gospodarczego. Na podstawie jw. przyjęto, że obiekty – przebudowywany budynek gospodarczy -  posadowione będą w miejscu, gdzie panują proste warunki gruntowo – wodne – piaski średnie. W oparciu o powyższe dane wyjściowe oraz PN-B-02479:1998 projektowany obiekt zaliczony zostanie do pierwszej kategorii geotechnicznej.

8.3.Opis konstrukcji przebudowywanego budynku

    - Fundamenty – bez zmian wczęści ściany szczytowej do podbicia betonem C20/25. Podbicie wykonać odcinkami do 1 m naprzemiennie. Kolejne odcinki odkopywać i podbijać po związaniu  betonu odcinka podbitego i jego zagęszczeniu.

    - Ściany fundamentowe – w częśći przebudowywanej po sprawdzeniu oczyścić i przesmarować środkiem izolacyjnym.

    - Konstrukcje nośne obiektów – projektuje się rozbiórkę ściany szcytowej spękanej i przemurowanie cegłą kratówką na zaprawie cenetowo-wapiennej.

    - Konstrukcja stropów – bez zmian

    - Podłoga parteru na gruncie – uszczelnić i pokryć szpachą.

    - Uwagi końcowe – wszystkie elementy drewniane strugane czterostronnie i zabezpieczone środkami przeci owadom i ogniowo. Roboty budowlane należy wykonywać pod kierunkiem uprawnionego kierownika budowy, zgodnie z wymogami prawa budowlanego.

- PRZYJĘTE ZAŁOŻENIA KONSTRUKCYJNE

- Lokalizacja w I strefie wiatrowej oraz w I strefie śniegowej

- Dopuszczalny nacisk na grunt qf=150 kPa ( 1,5kg/cm2)

- I kategoria geotechniczna

- Umowna strefa przemarzania h=0,8m

Podstawowe założenia do obliczeń:

- Dach – kat nachylenia 5%

- Obciążenie wiatrem strefa I  na rzut poziomy dachu – 0,552 kPa

- Obciążenie śniegiem strefa II – 0,7 kPa

- Obciążenie stałe – 2,6 kPa

- Obciążenie całkowite na rzut poziomy dachu – q=3,85 kPa

Uwagi ogólne:

- W trakcie przebudowy należy przestrzegać wszystkich zasad i warunków technicznych wykonywania i prowadzenia robót budowlanych

- Wszelkie roboty prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych

- Stosować materiały budowlane posiadajace atesty i certyfikaty

- Prace należy wykonywać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej